APÊNDICE “D”

AMBIENTE FÍSICO DE REDE – Wi-Fi

SITE SURVEY

Setembro 2022

ÍNDICE

1. Introdução	3

2. Equipamentos utilizados	4

3. Premissas	4

4. Metodologia	4

5. Quantidade de Access Points	5

6. Dimensionamento dos Access Points	8

6.1. Edificio Sede	8

6.2. Bloco A – 1º Subsolo	8

6.3. Bloco A – Térreo	9

6.4. Bloco A – 1º Pavimento	10

6.5. Bloco A – 2º Pavimento	11

6.6. Bloco A – 3º Pavimento	12

6.7. Bloco B – 1º Subsolo (Auditorio)	13

6.8. Bloco C – 1º Subsolo	14

6.9. Bloco C – Térreo	15

6.10. Bloco C – 1º Pavimento	16

6.11. Bloco C – 2º Pavimento	17

6.12. Bloco C – 3º Pavimento	18

6.13. Bloco D – 1º Subsolo	19

6.14. Bloco D – Vão Central 1º Subsolo	20

6.15. Bloco E – 1º Subsolo	21

6.16. Bloco E – Térreo	22

6.17. Bloco E – 1º Pavimento	23

6.18. Bloco E – 2º Pavimento	24

6.19. Bloco E – 3º Pavimento	25

6.20. Bloco F – 1º Subsolo (CNSO)	26

6.21. Bloco G – 1º Subsolo	27

6.22. Bloco G – Térreo	28

6.23. Bloco G – 1º Pavimento	29

6.24. Bloco G – 2º Pavimento	30

6.25. Bloco G – 3º Pavimento	31

6.26. Bloco H – 1º Subsolo	32

7. Unidade Regionais	33

7.1. Unidade Regional de Santa Catarina	33

7.2. Unidade Regional do Paraná	34

7.3. Unidade Regional de São Paulo	35

7.4. Unidade Regional de Minas Gerais	36

7.5. Unidade Regional da Bahia	37

7.6. Unidade Regional do Ceará	38

7.7. Unidade Regional do Maranhão	39

# Introdução

O objetivo deste documento é apresentar a análise dos resultados obtidos com um Site Survey realizado com o software Ekahau Pro. Percorrendo as informações obtidas com o procedimento, será possível detalhar as localizações mais recomendadas para a instalação dos equipamentos de modo a garantir uma melhor conectividade e atender às demandas dos usuários.

O Site Survey é uma metodologia empregada para fazer uma pesquisa e estudo do ambiente através de uma análise minuciosa de todos os pontos que possam vir a impactar, direta ou indiretamente, o desempenho da rede wireless.

# Ferramentas/Equipamentos Utilizados

Abaixo os equipamentos utilizados na análise:

  - Software: Ekahau Pro;

  - Access Point: Access Point WiFi6, conforme especificação técnica;

# Premissas

Se tratando da execução de um Site Survey, é importante levar em consideração as seguintes premissas:

As melhores práticas de design de RF recomendam o dimensionamento do ambiente de acordo com o throughput de cada banda, dividido pelo consumo médio por aplicação. Adicionalmente, também deve ser levado em consideração o número de usuários no ambiente.

Além do mais, adota-se um padrão de qualidade com valor de cutoff para o RSSI (Received Signal Strength Indication) de -65 dBm, sendo este valor aplicado para a borda de célula tanto na banda de 2.4 GHz quanto na banda de 5 GHz. Valores abaixo disso são considerados sinais com intensidade relativamente fraca, isto é, não representa o ideal para garantir uma boa conexão e alcançar uma taxa de dados mais elevada e satisfatória. Conforme exibido na legenda das imagens na seção 6, um sinal com maior intensidade é representado pela cor verde.

# Metodologia

Utilizando as melhores práticas de projetos Wi-Fi, foram levantados os aspectos mais importantes em cada setor de modo a obter os melhores resultados possíveis com o método preditivo.

O Site Survey preditivo leva em consideração as demandas esperadas da rede Wi-Fi, como dados, voz e outras aplicações, bem como o número de usuários, as dimensões e características da área a ser coberta (incluindo paredes e obstáculos), de modo a proporcionar a melhor estimativa do número e localização dos Access Points.

Através da predição por software são simulados tanto a atenuação dos materiais quanto a cobertura da rede wireless, de acordo com o número estimado de access points utilizados no projeto.

Como resultado, obtém-se a melhor distribuição de access points, posicionados nas melhores localizações possíveis e com a configuração de canais recomendada para que sejam evitadas tanto interferências co-canal como de canal adjacente.

Após a instalação dos equipamentos, se faz, de fato, um Site Survey, de modo a verificar a cobertura da rede wireless e velocidades de conexão para validar o ambiente em questão.

# Quantidade de Access Points

| SEDE |  |
| --- | --- |
| Andar e Prédio | Quantidade de Access Points |
| Bloco A |  |
| 1º Subsolo | 5 |
| Térreo | 4 |
| 1º Pavimento | 5 |
| 2º Pavimento | 2 |
| 3º Pavimento | 5 |
| TOTAL BLOCO A | 21 |
| Bloco B |  |
| 1º Subsolo | 26 |
| Vão Central 1º Subsolo | 4 |
| TOTAL BLOCO B | 30 |
| Bloco C |  |
| 1º Subsolo | 16 |
| Térreo | 4 |
| 1º Pavimento | 4 |
| 2º Pavimento | 4 |
| 3º Pavimento | 5 |
| TOTAL BLOCO C | 33 |
| Bloco D |  |
| 1º Subsolo | 3 |
| TOTAL BLOCO D | 3 |
| Bloco E |  |
| 1º Subsolo | 4 |
| Térreo | 2 |
| 1º Pavimento | 4 |
| 2º Pavimento | 4 |
| 3º Pavimento | 3 |
| TOTAL BLOCO E | 17 |
| Bloco F |  |
| 1º Subsolo | 5 |
| TOTAL BLOCO F | 5 |
| Bloco G |  |
| 1º Subsolo | 7 |
| Térreo | 4 |
| 1º Pavimento | 6 |
| 2º Pavimento | 4 |
| 3º Pavimento | 4 |
| TOTAL BLOCO G | 25 |
| Bloco H |  |
| 1º Subsolo | 14 |
| TOTAL BLOCO H | 14 |
| TOTAL SEDE | 148 |

| URSP |  |
| --- | --- |
| Andar único | 10 |
| TOTAL | 10 |
| URSC |  |
| Andar único | 4 |
| TOTAL | 4 |
| URPR |  |
| Andar único | 5 |
| TOTAL | 5 |
| URMG |  |
| Andar único | 5 |
| TOTAL | 5 |
| URBA |  |
| Andar único | 4 |
| TOTAL | 4 |
| URCE |  |
| Andar único | 8 |
| TOTAL | 8 |
| URMA |  |
| Andar único | 3 |
| TOTAL | 3 |
| TOTAL GERAL DE ACCESS POINTS |  |
| Ed SEDE | 148 |
| Regionais | 39 |
| TOTAL GERAL | 187 |

Dimensionamento dos Access Points

# Edifício Sede

## Bloco A – 1º Subsolo

## Bloco A – Térreo

## Bloco A – 1º Pavimento

## Bloco A – 2º Pavimento

## Bloco A – 3º Pavimento

## Bloco B – 1º Subsolo (Auditório)

## Bloco C – 1º Subsolo

## Bloco C – Térreo

## Bloco C – 1º Pavimento

## Bloco C – 2º Pavimento

## Bloco C – 3º Pavimento

## Bloco D – 1º Subsolo

## Bloco D – Vão Central 1º Subsolo

## Bloco E – 1º Subsolo

## Bloco E – Térreo

## Bloco E – 1º Pavimento

## Bloco E – 2º Pavimento

## Bloco E – 3º Pavimento

## Bloco F – 1º Subsolo (CNSO)

## Bloco G – 1º Subsolo

## Bloco G – Térreo

## Bloco G – 1º Pavimento

## Bloco G – 2º Pavimento

## Bloco G – 3º Pavimento

## Bloco H – 1º Subsolo

# Unidade Regionais

# Unidade Regional de Santa Catarina

# Unidade Regional do Paraná

# Unidade Regional de São Paulo

# Unidade Regional de Minas Gerais

# Unidade Regional da Bahia

# Unidade Regional do Ceará

# Unidade Regional do Maranhão

----------------FIM DO APÊNDICE “D” -----------------